附件：山东科技大学首届基础力学创新设计大赛第一轮竞赛题目
1、制作内容

利用组委会提供的工具和材料，设计制作一个木塔，可以在顶部承受载荷，如图为常见的一种形式。

[image: image1.jpg]



2、要求

木塔底部为四边形，边长最长为筷子的长度，塔高不低于为60 cm，误差不超过lcm.。

木塔构型自行设计，筷子间的连接只能用大头针。

木塔顶部应该可以放置容器，容器中将装沙子等重物。

沙子装在塑料袋中，每放入一个塑料袋，如在10s内木塔未损坏，再加入另一袋。

如放上第N袋后木塔损坏，则以N-1袋的重量为承重成绩。

3、工具和材料

公共的工具：秤1个，容器1个，沙子若干。

各队的工具和材料：钳子1个，裁纸刀1把，大头钉1盒，木筷100双，塑料袋20个，弹簧秤1个。

4、成绩确定(满分100分)

木塔尺寸符合要求：20分；误差每超过lcm，扣5分，直至0分。在加载过程中，高度方向最大位移不能超过2cm，超过者本项为0分。

木塔承重量：把各队承重量从大到小排列，最大者30分，排名每增加1位减少2分，直至0分。计算公式：设排名为n，则S = 32-2n，S≥0。

效率比：设木塔重为G，承重为W，则按W/G从大到小排列，最大者50分，排名每增加1位减少3分。计算公式：设排名为n，则S=53-3n, S ≥0。
5、补充说明

木塔由木筷组成，连结处用大头钉，不得使用胶水等。

比赛时间在30 min内完成。

比赛前要测量木塔的尺寸、重量。

木塔的破坏包括：倒塌、失稳、部件断裂、连接处脱落等，底部和高度的变形大于5cm等也算破坏。

加重物时，手不能接触木塔和容器。如果容器落下而木塔未坏，允许容器重放上去。

